IClawMINI   规格

航空铝，精致紧凑， ARM极致低功耗，运行本地AI模型、又能作为家庭数据中心的全能mini设备。

## 1、核心硬件规格

| **组件** | **规格参数** |

| :--- | :--- |

| **核心SoC** | 瑞芯微 **RK3568** (四核 Cortex-A55，最高2.0GHz)  |

| **NPU算力** | 1 TOPS @INT8，支持TensorFlow/PyTorch/Caffe等主流框架模型一键转换  |

| **GPU** | Mali-G52-2EE，支持OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1  |

| **内存** | 4GB / 8GB LPDDR4/LPDDR4X（可选，建议8GB以流畅运行本地模型） |

| **系统存储** | 板载64GB eMMC 5.1，用于操作系统和核心程序  |

| **视频编解码** | 4K@60fps H.265/H.264/VP9解码，1080p@100fps H.265/H.264编码  |

---

## 2、存储方案：双路 NGFF (M.2 NVMe) 闪存盘

针对你“双路闪存盘，NGFF”的核心需求，本设计提供以下存储扩展能力：

| **存储接口** | **规格** | **说明** |

| :--- | :--- | :--- |

| **M.2 NVMe 插槽 1** | M.2 M-Key，支持 PCIe 3.0 x1/x2，2280规格 | 直连RK3568原生PCIe 3.0接口，作为**系统盘或高速缓存盘**  |

## 3、接口布局

采用前后置接口分区设计，兼顾美观与实用性。

### 3.1 整体尺寸

- **宽度**：12.7 cm

- **深度**：12.7 cm

- **高度**：4.97 cm

- **重量**：约 0.7 kg（不含硬盘）

- **机身材质**：铝合金

### 3.2 前面板接口（面向用户）

| **接口** | **数量** | **规格** |

| :--- | :--- | :--- |

| USB-C | 2个 | USB 3.0 (5Gbps)  |

| 3.5mm 音频插孔 | 1个 | 支持耳机/麦克风，适合语音交互  |

| 电源键 | 1个 | 物理按键 |

| 状态指示灯 | 2个 | 电源指示、硬盘活动指示 |

### 3.3 后面板接口

| **接口** | **数量** | **规格** |

| :--- | :--- | :--- |

| **千兆以太网口** | 2个 | 10/100/1000Mbps自适应，支持双网口聚合或软路由功能  |

| **USB 3.0 HOST** | 2个 | Type-A，5Gbps（通过USB HUB扩展） |

| **USB 3.0 OTG** | 1个 | Type-C，用于设备调试或固件烧录  |

| **HDMI 2.0** | 1个 | 支持4K@60fps输出，可用于外接显示器展示OpenClaw界面  |

| **M.2 NVMe 插槽** | 1个 | 内置，支持2280规格NVMe SSD  |

| **GPIO扩展接口** | 1个 | 2.54mm排针，引出I2C/SPI/UART/GPIO，用于连接外部传感器、继电器等自动化硬件  |

| **12V DC电源输入** | 1个 | DC-005接口，外径5.5mm/内径2.1mm  |

---

## 4、无线连接与通信

| **模块** | **规格** |

| :--- | :--- |

| **Wi-Fi** | 2.4GHz/5GHz 双频，Wi-Fi 6 (802.11ax)，速率最高1.2Gbps  |

| **蓝牙** | 蓝牙5.2，支持BLE  |

---

## 5、软件与系统

| **组件** | **规格** |

| :--- | :--- |

| **操作系统** | IClawOS/Buildroot / Debian 11 / Ubuntu 20.04（可选） |

| **AI软件栈** | 预装RKNN-Toolkit-Lite + 优化版Ollama/llama.cpp，支持本地运行2B以内参数模型 |

| **云盘服务** | 预配置Samba/NFS/DLNA服务，开箱即用，支持多用户权限管理 |

| **自动化框架** | Node.js/Python运行时 + GPIO控制库，支持MQTT/HTTP协议对接外部设备 |

| **Docker支持** | 支持容器化部署，方便扩展应用  |

---

## 6、电气特性与环境适应性

| **参数** | **规格** |

| :--- | :--- |

| **电源输入** | 12V DC，3A（建议配36W以上电源适配器） |

| **典型功耗** | 空闲约5W，满载约15W（不含硬盘） |

| **工作温度** | 0°C ~ 50°C（商业级），可选工业级-40°C ~ 85°C  |

| **散热设计** | 铝合金机身被动散热 + 智能低噪音风扇（根据负载自动启停） |

| **相对湿度** | 5% ~ 90%（非凝结） |

---

## 7、物理设计亮点

1. 12.7cm见方的小巧体积，航空铝，可轻松放置在桌面任何位置 。

2. **NVMe内置设计**：底部可开启盖板，方便用户自行安装/更换M.2 NVMe SSD。

3. **前面板简洁实用**：2个USB-C方便临时外接U盘或调试设备，3.5mm音频孔便于语音交互。

4. **后面板功能齐全**：双千兆网口满足软路由或链路聚合需求；GPIO排针为DIY自动化提供无限可能。

5. **可堆叠设计**：底部预留安装孔位，可叠加专用扩展模块（如额外SATA硬盘笼、电池底座等）。

---

## 8、目标应用场景

| **场景** | **能力说明** |

| :--- | :--- |

| **桌面自动化助手** | 运行本地轻量级AI模型，通过GPIO控制外部设备（如智能家居、机器人），通过语音交互  |

| **家庭云盘/NAS** | 双NVMe SSD提供高速存储，Samba/DLNA服务支持全家人备份照片、观看4K视频  |

| **软路由/网关** | 双千兆网口支持OpenWrt，可作为家庭网络核心  |

| **物联网网关** | 内置NPU支持边缘AI推理，可接入摄像头进行视频分析  |

| **开发调试平台** | 丰富的接口和GPIO，适合嵌入式开发者进行原型验证  |